### Таймер электронный

микропроцессорный

# МПТ-22

Технический паспорт

Инструкция по эксплуатации

Санкт-Петербург

Таймер  предназначен  для  управления  различными  исполнительными устройствами, требующих  точной выдержки времени.

1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  питания                                                                             ~ 230В (±10В),  50 Гц

Минимальная выдержка				       			   1 с

Максимальная выдержка							 999 час.

Количество исполнительных реле		  	                   		   1

Выходные  управляющие  сигналы                                                 переключающиеся контакты

Нагрузочная способность контактов                                                             10А (АС-1)

Габариты (шир х выс х глуб)                                                                          90х67х27 мм

Рабочие условия эксплуатации:

-  температура окружающего воздуха                                                        -40 - +50 °С

-  относительная влажность воздуха                                             до 80% при температуре 25°С

-  атмосферное давление                                                               84 - 106,7 кПа (630-800 мм.рт.ст.)

2.  КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Таймер                                                                     -  1  шт.

Технический  паспорт                                           -  1  шт.

3.  УСТРОЙСТВО  ПРИБОРА

Таймер  состоит  из  корпуса,  на  лицевой панели которого находятся светодиодные  индикаторы и кнопки управления. В верхней части корпуса установлены клеммники для подключения напряжения питания и исполнительных устройств. В нижней части клеммники для подключения кнопки "Пуск".

4.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Присоедините провода от питающей сети, кнопок управления и исполнительных устройств в соответствии с расположением контактов на клеммнике (рис. 1).

После подачи питания, прибор индицирует сделанную ранее уставку времени и ждет замыкания контактов «Пуск» (Для запуска достаточно кратковременного замыкания контактов "Пуск").  После замыкания контактов, реле включится, и прибор начнёт отсчёт времени. Если во время отсчета повторно нажать на кнопку "Пуск" – реле не выключится, таймер начнет отсчёт заново.

За 5 секунд до окончания отсчета таймер выдает звуковой сигнал.

По истечении заданной уставки времени, выключится исполнительное реле и на экране появится  установленное время. Реле будет выключено до следующего замыкания контактов «ПУСК».

Для остановки таймера во время работы – нажать на кнопку "S" и удерживать ее 2 сек, при этом отсчет закончится, контакты реле разомкнутся. Таймер перейдет в режим ожидания следующего запуска.

Рис.1. Расположение контактов клеммников и варианты подключения к нагрузке. Справа - подключение к нагрузке напрямую, слева – через контактор (магнитный пускатель).

5.  РЕДАКТИРОВАНИЕ УСТАВОК ВРЕМЕНИ

Редактирование уставок времени, возможно, только в режиме ожидания запуска отсчета. Во время отсчета корректировка времени не возможна.

Вход в меню редактирования происходит после нажатия на кнопку «Р».

После входа в меню пользователь может выбрать единицу времени, в которой будет задаваться длительность выдержки:

- Секунды.

- Минуты.

- Часы.

Выбор необходимых единиц производится нажатием кнопок «<<» и «>>».

Уставку времени можно задать, используя только одну единицу времени. Например, уставку равную двум минутам можно задать двумя способами: минутами – на  дисплее отсчет времени будет идти в минутах, или секундами (120 сек.), в этом случае отсчет будет отображаться в секундах.

После повторного нажатия кнопки «Р» прибор входит в режим задания времени выдержки. При этом на дисплее в двух левых разрядах отобразятся символы «У1».  Задаваемое время отображается в правой части дисплея мигающими символами.

Редактирование значения производится кнопками «<<» и «>>». При длительном удержании кнопки шаг изменения параметра увеличивается, что удобно при установке больших значений выдержек.

Выход из меню с сохранением установленных параметров производится нажатием кнопки «S»

Рис. 2. Габаритные размеры прибора.

6.  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

При  подключении  прибора  и  работе  с  ним  тщательно  соблюдайте  все правила  обращения  с  электроприборами  и  требования  техники  безопасности.

Внимательно  следите  за  надежностью  и  исправностью  изоляции  силовых проводов.  Неисправность  изоляции  может  привести  к  поражению  электрическим  током  и  выходу  устройства  из  строя

После  первого  включения  таймера  несколько  дней  наблюдайте  за  его  работой,  при  появлении  дыма,  запаха  гари  или  других  явных  признаках  неисправности,  выключите  прибор  и  обратитесь  к производителю.

Периодически,  особенно  в  первые  недели  эксплуатации,  проверяйте  надежность  крепления  силовых  проводов  и  подтягивайте  слабо  закрученные  винты.  Ненадежное  крепление  проводов  может  привести  к  пожару.

7.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие  гарантирует  бесплатный  ремонт  или  замену  неисправного  изделия  в  течение  одного  года  со  дня  продажи.

Гарантия  не  распространяется  на  приборы  с  повреждениями,  изменениями схемы,  потерей  внешнего  вида,  нарушениями  пломбы  и  контрольной ленты  и  вышедшие  из  строя  по  вине  потребителя.

Гарантийный  ремонт  производится,  как  правило,  в  течение  7  рабочих  дней  после  личного  обращения  покупателя  в  организацию-производитель.

Таймер  МПТ-22  зав № ______________  испытан и признан годным к эксплуатации.

Дата  продажи       "            " ………………………………………….                     г.

М.П.

ООО «Первый электронный завод»

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118а, литера Б,

Тел. (812) 363-14-43, 923-09-37, 8-921-776-14-59

www.thermoregulator.ru